Een PC voeding is een schakelende voeding. Een schakelende voeding, zowel AT (en afgeleiden/voorlopers XT, BabyAT en LPX "PS2") als ATX/NLX (en afgeleiden BTX, SFX en WTX), moet altijd belast ingeschakeld worden. (NB: In dit topic zullen we de verschillen tussen deze 2 groepen aanduiden als AT en ATX, daar de belangrijkste verschillen voor dit topic zich beperken tot manier van inschakeling en gebruikte stekkers). ATX voedingen die voldoen aan de specificaties zijn hiertegen beveiligd en schakelen zichzelf uit en gaan in de kortsluit / uitschakelstand indien deze toch onbelast ingeschakeld wordt. (ATX design specification v1.1 > chapter 3.4.3 No-Load Operation) Veel goedkope voedingen lossen dit op door een belastingsweerstand op de uitgang te zetten op de voedingsprint. De duurdere modellen gebruiken een terugkoppelcircuit.
De reden waarom inschakeling zonder belasting niet goed is komt nl. dat er zonder belasting véél te grote oscillatie plaatsvindt die resulteert in (oa) warme spoelen en een overbelasting van componenten.
Nu is bovenstaande niet zo problematisch in normale situaties: je hangt je moederbord en 1 harddisk eraan en een voeding is al voldoende belast. Maar wat nu als je zonder mobo wilt werken, of niet zeker weet of de voeding goed is?


Basis Schema's:

Technische uitleg:[image: image2.png]ATX 2.x DUMMYLOAD / TESTER
1011
fsfzifez{za:
iz

d Jow PRy

cuss@tueskersnet 3/5/7{15/17/18/13/24+

2









[image: image1.png]ATX DUMMYLOAD / TESTER
o

afsisf2o:
V2
e Ry

cuss@tueskersnet  3/5/7/13{15/16{17:








 HYPERLINK "http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/885613" \l "attester" 

 INCLUDEPICTURE "http://faq.tweakers.net/cme/voeding/at-dummyload-tester-v2.gif" \* MERGEFORMATINET 







AT
Bovenstaande zelfbouw dummy/tester trekt van de nodige voedingslijnen 5V/12V zo'n 1 ampere. Hiermee wordt de voeding voldoende belast. Omdat alleen de 5V en 12V lijnen belast hoeven te worden kun je volstaan om hem aan een molex te verbinden.
Inschakelen gebeurt bij een AT middels een 230V 2 polige (4 pinnen) schakelaar. Als je de voeding los gaat gebruiken heeft het de aanbeveling om hetzij deze te voorzien van krimpkous - of in te bouwen in de voeding zelf. Op deze manier heb je geen ontblote 230V draden liggen.

ATX
In feit hetzelfde als de AT dummy/tester, met als verschil dat nu ook de 3.3V lijn belast wordt en een extra schakelaar. De schakelaar dient ervoor om de voeding in te schakelen. Bij AT zit deze nl. aan de voeding, bij ATX wordt deze normaliter ingeschakeld door het moederbord.

Eigenlijk dus een heel simpel circuit. Als je op een zondag niks te doen hebt gewoon eens maken van een paar weerstandjes en (afhankelijk van AT of ATX) een schakelaar.


De voordelen:

Een AT/ATX voeding bevat regulatoren, dus de spanning blijft stabiel. Geschikt voor computers, oftewel uitermate geschikt voor je TTL/IC projectjes. ATX voedingen bevatten een overbelasting- en kortsluitbeveiliging. Na uitschakeling door kortsluiting even ontkoppelen voor een minuut en je kunt weer verder. Sommige AT voedingen bevatten een zekering ipv beveiligings-utschakelcircuit welke je kunt vervangen. Iets minder handig dus als een uitschakelcircuit, want het kost je dan wel elke keer een zekering.

Een ander voordeel is dat je ongebruikte draadbundels gewoon kunt verwijderen door ze van de print los te solderen. Schrijf dan wel op de print de kleurcode op van de draad die je verwijderd, op die manier kun je hem later weer makkelijk terugzetten als je besluit het molexsnoer er weer aan te zetten. Dit voorkomt een hoop gezoek achteraf, vooral als het gaat om je mobo connector. Omgekeerd kun je dit principe ook gebruiken om je PC voeding te voorzien van extra connectoren, zoals bijvoorbeeld een nonP4 voeding voorzien van P4/12V molex.
Ook kun je door gebruik te maken van losse connectoren, zoals in het voorbeeld hieronder, makkelijk wisselen van spanningslijn. Zo kun je snel wisselen tussen +5V of +12V.


Voorbeelden:
	



De bovenkant van een gemodificeerde 145 Watt ATX voeding met schakelaar, power connectors en externe fan. Let op de net zichtbare tie-wraps waarmee de weerstand vastzit. Niet zichtbaar op deze foto zijn de rubber voetjes aan de onderzijde van de voeding.

	



De mooiste plek voor de weerstand: zo kan hij zijn warmte goed kwijt
. In dit geval zit hij met een beetje koelpasta aan het metaal vastgezet met 2 tie-wraps in de aanzuigopening.
	



Een blik in de binnenkant bij de gemodificeerde power connectors en schakelaar. Als toch bezig bent met modificeren, zet dan de fan op 7V (1 fan-draad op +5V de andere op +12V), zo kun je in je laboratorium met wat meer stilte aan de gang.

	Bron: Andy Batts' : Desktop Power Supply from a PC


	



Als alternatief voor de 5V lijn voldoet een 6V/1A lampje ook, met als voordeel dat je gelijk een controlelampje hebt of er wel spanning op staat


	Bron: Robert Billon's : a Low Cost Lab Power Supply


	
Ghostrider(NL) zijn projectvoeding:




De aan/uit schakelaar gevolgd door de 12V ( Geel/Zwart ) en 5V ( Rood/Zwart )

	



Alle bedrading weggesoldeerd behalve een aantal ground draden omdat mijn soldeerbout de klont tin niet kon smelten, dus rest stukjes afgedekt met krimpkous.
	



Duidelijk aanwezig achter het luchtrooster de 2 weerstanden voor nominale belasting.





Onderdelenlijst:



	Onderdeel
	Art. Nr.
	Prijs
	Voorbeeld

	6,8 Ohm 5 Watt (voor de 3,3V lijn)
	410098
	€0,68
	[image: image10.png]




	4,7 Ohm 11 Watt (voor de 5V lijn)
	411850
	€1,40
	

	2x 22 Ohm 11 Watt parallel óf 1x 10 Ohm 25 Watt (voor de 12V lijn)
	411582
421359
	€1,40
€3,09
	


