Patchen  DBR120NL

FIRMWARE

· Computer aanzetten
· Pioneer aansluiten op computer m.b.v. Parallel en serieel kabel (zorg dat de Pioneer uit staat)
· K2002 aan aarde leggen

· Pioneer aanzetten, staat nu in service mode1
· Pinero opstarten

· Kiezen Firmware(parallel + serieel)
geheugen plaats 7FE00000
puntje in “DL1 (K2002)”
vinkje in “Phase 1 and 2”
vinkje in “show progress”
puntje in “file”
· Klik op “send”
· Kies de Firmware file die je wilt gaan laden (BIN of RCU)

· Wacht tot je de melding krijgt: “OK” ( bij foutmelding  weer van voren af aan beginnen)
· K2002 van de aarde afhalen

· ZET DE DECODER NIET UIT

KANALEN LIJST

· Sluit K7003 naar aarde

· Pioneer ACTIEF ZETTENdoor op de  OK toets op deco te drukken (1x)
· Kiezen Firmware(parallel + serieel)
· geheugen plaats 7FF80000
· puntje aan “FL (K7003)”
· vinkje uit “Phase 1 and 2”
· vinkje aan “show progress”
· puntje in “file”

· Klik op “send”
· Kies de kanalen lijst die je wilt gaan laden (RCUof BIN)

· Wacht tot je de melding krijgt: “OK” (je krijgt een foutmelding)
· K7003 van de aarde afhalen

· Pioneer uit zetten 


E-PROM LADEN

· Pioneer moet uit staan

· K2002 aan aarde leggen

· Pioneer aanzetten, staat nu in service mode1 
· Pinero opstarten

· Kies de tab  Eeprom

· Ik klik altijd eerst op receive om de E-PROM uit te lezen. (kan opgeslagen worden)
· Read file om de E-PROM te selecteren die je wilt gaan laden

· Kies send om de E-PROM naar de decoder te laden

· Wacht tot je de melding krijgt: “OK”
· K2002 van de aarde afhalen
· Even de Pioneer uit zetten 
· Pioneer aan zetten een zien of alles is goed gegaan.

Als het goed is werkt alles nu zoals jij het wilt.

Indien dit niet het geval is dan kan je het nog een keer proberen, soms werkt het dan wel.

Probeer anders eens een andere FW of E-PROM er bij te laden.

Je moet wel steeds de E-PROM opnieuw laden, deze wordt gedeeltelijk gewist bij het inschakelen van de service mode.


Als je geen settingslijst gaat laden, dan na de Firmware de decoder WEL uit zetten en doorgaan naar E-Prom
