Kurzanleitung Mascom AlphaCrypt CI-Modul

Das AlphaCrypt Modul kann mit allen gängigen AlphaCrypt-, Cryptoworks- (nicht in Lightversion verfügbar), Conax- (nicht in Lightversion verfügbar),V-Code-, Irdeto- (nicht in Lightversion verfügbar) und Betacrypt- verwandten Smartkarten (ORF, deutsches Pay-TV wie z.B. Media-Vision etc, Xtramusic, Digiturk) in jedem DVB CI-Receiver betrieben werden zwecks Entschlüsslung von digitalen Kanälen mit entsprechendem Abonnement. Das Modul enthält softwareseitig einen eingebauten Jugendschutz, der auf verschiedene  Altersstufen eingestellt werden kann. Im aktivierten Zustand wird beim Schalten auf einen verschlüsselten Kanal zuerst die Altersangabe geprüft. Wird die zulässige Altersgrenze erreicht oder überschritten, wird die Eingabe der 4-stellige Jugendschutz-PIN der Smartkarte verlangt.

Der Softwarestand des Moduls ist über Satellit oder mittels PC mit PCMCIA-Einschub aktualisierbar, wenn dies erforderlich ist. Neuste Informationen und Updates der  Software sind auf  http://www.alphacrypt.de abrufbar.

Menüpunkte

Das Menü des Moduls ist mit der Fernbedienung des Receivers meist über einen Menüpunk ‘Common Interface‘ , 
‘CAM‘, ‘Zugangsberechtigung‘, ‘Slot‘, ‘Schacht‘ oder ähnlich erreichbar. Lesen Sie dazu die Bedienanleitung des Receivers. Nach Aufrufen des Menüs sollten Sie folgende Auswahlmöglichkeiten sehen:

Modul Hauptmenu:

-Information

-Smartkarte

-Nachrichten (nicht in Lightversion verfügbar)

-Jugendschutz

-Einstellungen

-Zurück

Information: Hier werden interne Informationen des Moduls wie der aktuelle Softwarestand und Bootloader angezeigt. Als Applikationsversion sollte Version 3.03 oder höher angezeigt werden. Lassen Sie sich gegebenenfalls das Update bei Ihrem Fachhändler durchführen.

Die Versionsnummer des Bootloaders ist unbedeutend für die Funktion des Moduls.

Smartkarte: Hier kann die Serien-Nummer und der Ländercode der gesteckten Smartkarte abgelesen werden.  Der Menüpunkt ‘Nochmal abfragen‘ dient der Aktualisierung der Anzeige, falls sich der Status zwischenzeitlich geändert haben sollte. Wird die Karte falsch gesteckt oder ist sie defekt, dann wird dies in diesem Menü auch sichtbar sein. Die Fehlermeldungen lauten dann ‘no card‘ oder ‘wrong card‘. Beachten Sie bitte, dass die Smartkarte mit den goldenen Kontaktflächen nach oben zeigend in das Modul eingeschoben werden muss!

Der Menüpunkt 'Berechtigungen' dient der Abfrage, welche Programme oder Services mit der Smartkarte freigeschalten sind. Beachten Sie bitte, daß die Anzeige abhängig vom CA-System ist und nicht immer die Informationen im Klartext anzeigt.

Der Menüpunkt 'Aktuelles Programm testen/freigeben' kann in Set-Top-Boxen benutzt werden, die auf vorgesperrten Kanälen den PIN-Dialog des Moduls nicht selbständig anzeigen.

Jugendschutz: In diesem Menü kann die Altersstufe eingestellt werden, auf die das Modul achten soll. Des weiteren kann hier auch die 4-stellige Jugendschutz-PIN der Smartkarte geändert werden. Um in dieses Menü zu gelangen, muß die Smartkarte gesteckt sein und es muß zuerst ihre aktuelle PIN eingegeben werden !

Die Altersstufen werden geändert, indem man diese mit der OK-Taste anwählt, die Einstellung springt dann jeweils immer um eine Stufe weiter (6-12-14-16-18 und aus). Die Altersstufen entsprechen der Einstufung der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle). Wird beispielsweise eine Altersstufe FSK16 eingestellt, so wird bei Sendungen mit dieser Einstufung (und höher - also FSK16 und FSK18) zuerst die Eingabe der 4-stelligen PIN Ihrer Smartkarte verlangt. Zur Unterstützung wird Ihnen vom Modul gleichzeitig der Filmtitel angezeigt, da bei den meisten Receivern durch den Modul-Dialog die Bildschirmanzeigen überdeckt werden. Wurde die PIN für eine Sendung einmal richtig eingegeben, wird diese nicht noch einmal für die gleiche Sendung verlangt, es sei denn, man schaltet das Gerät aus oder entnimmt das Modul (stromloser Zustand).

Hinweis: Wenn der Jugendschutz im Modul aktiviert ist, werden die Umschaltzeiten langsamer. Bei einigen ausländischen Kanälen kann dies bis zu 4 Sekunden Unterschied ausmachen.

Im Auslieferungszustand ist die Altersbegrenzung im Modul auf FSK16 eingestellt.

Desweiteren kann auch die Altersstufe auf der Smartkarte aktiviert werden, wenn dies von ihr unterstützt wird. Somit wird die Kontrolle von der Smartkarte selbst übernommen und es wird keine zusätzliche Filminformation angezeigt. Es wird empfohlen, nur eine der beiden Varianten zu aktivieren, so daß keine Konflikte entstehen wie zum Beispiel daß die PIN zweimal hintereinander abgefragt wird.

Einstellungen: Hier kann die Sprache des Modulmenüs zwischen deutsch und englisch gewählt werden.

Der 'CA-Modus' ist zur Anpassung an den jeweils benutzten Receiver gedacht. Am optimalsten ist die Einstellung ‘dynamic/multi‘, in dieser Einstellung meldet sich das Modul nach Stecken einer neuen Smartkarte jedes Mal beim Gerät mit den neuen Daten (und mit den bekannten Daten) an, so dass der Receiver über den Wechsel informiert ist. Das hat verschiedene Vorteile, von der problemlosen Verwendung neuerer Smartkarten über die Zuordnung bei Simulcrypt-Kanälen in Receivern mit 2 Schächten bis zum I-Tüpfel, dass die Kanalumschaltung nach einem Wechsel besser bzw. sofort funktioniert. Allerdings wird dieser Modus nicht von allen Receivern unterstützt. Sollten Sie feststellen, dass nach dem Einschalten des Receivers auf einem verschlüsselten Kanal nicht gleich wie gewohnt ein Bild zu sehen ist, aber nach einmaligem Umschalten (gleiches kann nach Smartcardwechsel passieren), müssen Sie die Einstellung auf  ‘static/multi‘ setzen. Diese Einstellung wird mit den meisten Geräten funktionieren (sie entspricht dem Modus in Softwarestand 1.0). Die Einstellung ‘../single‘ könnte für ältere Geräte (mit älteren Softwareständen) nötig sein, welche nur ein System gleichzeitig unterstützen. Mit letztgenannten Einstellungen kann es nach einem Smartkartenwechsel erforderlich sein, das Gerät neu zu starten (einmal aus- und einschalten).

Die Einstellung 'Erzwinge Lesen originale PMT' kann eingeschalten werden, wenn eine Kopfstelle über das Modul betrieben wird oder wenn der Verdacht besteht, daß der Receiver die Daten zur Entschlüsselung des Programms nicht korrekt an das Modul übergibt (eventuell fehlen nur Bild, Ton, AC3 oder Viedeotext). Bei Aktivierung holt sich das Modul diese Informationen selbst und entschlüsselt korrekt. Beachten Sie, daß die Umschaltzeiten dann sehr langsam werden (bis zu 4 Sekunden). Es wird empfohlen, die Einstellung auf 'AUS' (Auslieferungszustand) einzustellen.

AlphaCrypt Applikationen/Updates: Über diesen Menüpunkt werden Software-Updates und Anwendungen von Satellit ausgeführt, falls möglich oder erforderlich. Die Vorgehensweise wird jeweils noch mal gesondert auf http://www.alphacrypt.de beschrieben sein, sobald eine Software oder Anwendung verfügbar ist.

Im Normalfall wird nur ‘Automatische Suche‘ ausgewählt. Befindet sich ein Update oder andere Anwendungen für das Modul auf dem aktuellen Transponder, so werden diese dann zur Auswahl angeboten. Der Menupunkt ‘Manuelle PID-Eingabe‘ ist als Sicherheit vorhanden, falls Probleme mit der automatischen Suche auftreten.

Transponderdaten und nötigenfalls die 5-stellige PID werden zu gegebener Zeit auf  http://www.alphacrypt.de bekanntgegeben.

Hinweise zum Software-Update:

Das Modul kann sowohl per Satellit als auch per PC auf den neusten Softwarestand gebracht werden. Zum Update per Satellit muss allerdings mindestens Applikationsversion 1.10 im Modulmenü ‘Information‘ angezeigt werden (entsprechend ist im Menü auch der Hinweis ‘Unterstützt Satellitenupdate: ja‘ sichtbar). Lassen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler ein Update durchführen oder senden Sie das Modul zu diesem Zweck zu Mascom.

Das Update per PC ist nur mit einem geeigneten PCMCIA-Schacht möglich. Die nötige Software kann von http://www.alphacrypt.de geladen werden. Beachten Sie die Hinweise, die dem Softwarepaket in Form einer Textdatei beigefügt sind.

(c)2005

Mascom GmbH

