	De meeste auto audio merken leveren tegenwoordig autoradio's met ISO connectoren en de meeste auto's zijn uitgevoerd met ISO connectoren zodat aansluiten eenvoudiger gaat. Toch zijn er nog voldoende uitzonderingen op deze "standaard". 

  ISO A-blok voor alle spanningen 

  ISO B-Blok voor de luidsprekers 

  ISO C-blok voor cd-wisselaar en line-out, carkit en CAN-bus. 

Het C-blok dient voor de line-output en de cd-wisselaar aansturing. Maar meestal wordt de wisselaar of versterker aangestuurd via een directe kabel vanuit de hoofdunit. De pin bezetting van het C-blok is behoorlijk fabrikantafhankelijk, alhoewel er wel een standaard voor is vastgesteld.
De layout van de blokken is gezien vanaf de achterkant. Het zwarte blokje aan de zijkant is de vergrendelclip 

	A-BLOK
A1 = telefoon mute/toerental pulse
A2 = afstandsbediening/massa
A3 = afstandsbediening
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang
A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets
A7 = rood, geschakelde 12 V in
A8 = zwart (bruin), massa
	B-BLOK
B1 = blauw, + rechts achter
B2 = blauw/zwart, - rechts achter
B3 = grijs, + rechts voor
B4 = grijs/zwart, - rechts voor
B5 = groen, + links voor
B6 = groen/zwart, - links voor
B7 = bruin, + links achter
B8 = bruin/zwart, - links achter 

	[image: image2.png]



	[image: image3.png]




	C-BLOK
C1 = line-out links achter
C2 = line-out massa
C3 = line-out rechts achter
C4 = line-out links voor
C5 = antenne/remote +12V uit
C6 = line out rechts voor
C7 = -
C8 = -
C9 = -
C10 = -
C11 = phone in
C12 = phone in massa
C13 = cd id
C14 = -
C15 = massa
C16 = +12V continu
C17 = +12V geschakeld
C18 = CD-changer line-in massa
C19 = CD-changer line-in L
C20 = CD-changer line-in R
	[image: image1.png]




	
Uitzonderingen:
PAS op, ondanks dat de ISO connector een standaard zou moeten zijn, zijn er vele uitzonderingen. Werkt je radio niet ga dan eens bij de bij de autoradio winkel kijken want er zijn er verloopkabels voor diverse merken verkrijgbaar, mijn advies knip de originele bekabeling nooit af! 

	


