HERSTEL-  EN OPSTARTPROCEDURE PHILIPS FLxxx

Opstart procedure, 

Als het toestel aangezet wordt met de netschakelaar krijgt de micro SOPS meteen spanning 
Deze voeding levert de 5 volt voor de CPU en een 17~20 volt spanning voor het opstarten van de voeding 
Als de leds oplichten dan kan men er vanuit gaan dat deze voeding werkt. 
Meet deze spanningen altijd na ook als deze te laag zijn lichten de leds op. 

De CPU gaat nu via I2C communiceren met alle chips welke een 12C bus hebben 
De front-end /IC7439/IC7600/IC7680. 
Mocht hiervan geen terugmelding komen dan zullen de leds aan de voorkant een foutmelding geven volgens de fout tabel en daarna in protectie te gaan code 99 let wel de software fout blijft niet staan. 

een bekende software fout melding is als je de front-end hebt vervangen en vergeten hebt de aarde door te verbinden. 
Door het toestel in Service Default mode te zetten schakeld men deze protectie uit en zal men als er geen hardware fout is het toestel normaal aan kunnen zetten. 

Mocht dit niet lukken dan kan men er vanuit gaan dat de hardware protectie inkomt. 
Meet punt 56 emitter TR 7380 en de basis van TR7381 als hier 0,7 volt staat dan is de hardware protectie actief. 

Nu is de vraag is dit de voeding of zit er ergens verderop in het toestel sluiting. 

Meet de voeding onder belasting 

+141v=0V voeding defect 
+141V =0V en word soms 'hoger' dan reset de micro proc (mogelijke oorzaak micro sops 
+141V = 47V dan is overstroom protectie actief (LOT,BB,geluids IC's) 

+141V = 88V sops paneel en / of +Vstart n.i.o. 


Om de voeding te testen gaat men alsvolg te werk: 

Maak de spoel L5511 los aan de kant van de lijntrap en sluit hierop aan een gewone gloeilamp van 100 Watt dus de lamp hangt aan de voeding 
Zet het toestel in SDM of sluit de Basis en Emitter kort van TR 7384 hiermee is de software protectie uitgeschakeld 
Zet het toestel aan als de lamp brand, dan werkt de voeding meet alle spanningen welke uit de voeding komen na als b.v de +11v & -11v aanwezig zijn dan weet je dat de hardware protectie niet uit de geluidseintrap komt 


Controleer de voeding op defecte onderdelen maak gebruik van de standaard repair kit van philips. 
Controleer de lage spanningen op sluiting 11v/13v 

Mocht er geen fout in de voeding zitten dan ligt de sluiting verderop in het toestel. 
Nu is is de vraag in hoever kun je de protectie uitschakelen zonder dat er rookwolken uit het toestel stijgen. 

De vertikale eindtrap protectie is uit te schakelen door pin 7 van de TDA3654Q los te maken en tevens Tr 7481 te verwijderen deze transistor wordt op de basis hoog gehouden door een dc voltage uit de lijneindtrap en pulsjes welke normaal uit de rastereindtrap komen. 
Als je alleen de TDA verwijdert zal het toestel alsnog in protectie gaan. 

De geluids eindtrap door beide 11v punten los te maken,maar als bij de lamptest de beide 11 volts aanwezig zijn dan is het aannemelijk dat deze trap werkt. 

Door TR7481 te verwijderen schakel je ook de IBEAM protectie en de overspanning beveiliging van de LOT uit via de +5 volt en de zener 6480. 

De overspannings beveiliging +V / 13volt via 6375 en 6376 komt eruit met de test van de voeding. 

Blijft over de protectie van de LOT en de E/W Modulator 
Ik heb geen ervaring met het uitschakelen van deze twee protecties. 

Een regeltrafo lijkt mij bij het oplossen van dit soort fouten onmisbaar. 

Uiteraard controleer je natuurlijk eerst alle bekende onderdelen zoals de lijntransistor/condensatoren/diodes/EW modulator.en natuurlijk de lijntrafo. 



