De reparatie van de Skystar 2 DVB/S kaart, die alleen nog maar lage band transponders kan ontvangen.
Bij deze mijn ervaring met mijn defecte Skystar 2 kaart versie 2.6c.

Omdat de power converter op de SS2 kaart, die de 12V spanning die hij krijgt omzet in de 13 en 18V voor de voeding van de LNB, niet voor overbelasting beveiligd is kan de kaart defect raken bij een kortsluiting in de coax of de connectoren daarvan of door een vastzittende of zwaar lopende DiSEqC motor.

Bij een dergelijke overbelasting wordt een spoel op de print zeer heet en kan doorbranden.

Als de spoel doorbrand raken er meestal wikkelingen kortgesloten en verminderd de inductie van de spoel. De stroom voor de LNB wordt echter nog wel doorgelaten.

Een belangrijke taak van deze spoel is om ervoor te zorgen dat het 22KHz stuursignaal voor de overschakeling van de lage naar de hoge band in de LNB niet de converter instroomt.

Bij een defecte spoel vloeit er dus een deel van dit 22KHz signaal in de converter i.p.v. naar de LNB. Het effect is dus dat de LNB te weinig signaal krijgt en niet meer omschakelt naar de hoge band en er dus alleen nog lage band  transponders ontvangen kunnen worden. 

Het gaat hier om de zwarte SMT spoel boven de tuner tegen de slotplaat met de code 102. Deze spoel is redelijk makkelijk te vervangen maar vrij moeilijk te krijgen.

Het is een 1mH spoel die een stroom van 500mA moet kunnen hebben.

Bij een dumpzaak hier in de buurt vond ik 1mH spoeltjes die prima passen, maar slechts tot ongeveer 250mA bruikbaar zijn. Dit is voor een systeem waarbij de kaart alleen een LNB en eventueel een paar DiSEqC schakelaars te voeden heeft voldoende, dus heb ik die geplaatst en het bleek prima te werken. Het is echter niet aan te bevelen om met deze spoel een DiSEqC motor aan te sturen. Deze motoren hebben zelf vaak  tussen de 200 en 300 mA nodig om te draaien, maar bij het starten heel kortstondig een stroompuls tot wel 500mA. 

Voor een kaart die dus een motor moet kunnen voeden moet men op zoek naar een spoel die 500mA kan hebben en klein genoeg is om op de print gemonteerd te kunnen worden.

Het desolderen van SMT componenten vergt enige ervaring, maar met deze spoel met maar twee aansluitpunten is dat best te doen. Neem een goede soldeerbout met niet te kleine tip en verhit het soldeerpunt aan de rand van de print. Zet een kleine schroevendraaier op de hoek van de spoel tussen de print en het huis van de spoel en geef een klein beetje druk tijdens het verhitten van het soldeerpunt. Als het soldeer vloeibaar is zal de spoel een klein beetje van de print komen. Probeer nu hetzelfde aan het andere soldeerpunt. Als u er niet bij kunt verwijder dan tijdelijk C5, de condensator tussen de spoel en de tuner. Let wel op de polarisatie bij het terugzetten van die condensator. Pas ook op dat bij het verhitten van het soldeerpunt aan de binnenkant de andere componenten in de buurt niet verplaatst worden. Herhaal dat optillen van de spoel bij beide soldeerpunten tot één punt loskomt en verwijder dan de spoel.

De spoel die ik gebruikt heb is geen SMT type, maar is met omgebogen aansluitdraden prima te plaatsen. Op blad twee enkele foto’s die het geheel verduidelijken.

Op deze manier heb ik mijn kaart gerepareerd en ondertussen een 5 tal spoeltjes opgestuurd aan mensen met hetzelfde probleem die de reparatie ook succesvol uitgevoerd hebben. Ik neem echter geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen of schade die ontstaat bij het uitvoeren van deze reparatie.

Ik heb nog een aantal van die spoeltjes, dus als iemand geen spoeltje kan vinden en geen motor te besturen heeft, pm me dan even dan kan ik u een spoeltje opsturen.

De kosten zijn twee enveloppen en drie postzegels.

Succes Albert_H.

[image: image1.jpg]tie

300 e S ;
[N RN ..llil'.i—‘
i

Orininal card





[image: image2.jpg]


 

[image: image3.jpg]



