Multiboot 8.6B installatie op dm70XX.

Via FTP multiboot copieren naar /var/tmp

Daarna via dcc en kan je telnetten naar de ip van je dreambox bvb. 192.168.1.3.

Er zal misschien om je login gevraagd worden dan typ je die in (meestal login=root passwrd = dreambox)

Eens ingelogd typ je de volgende commandos:

> cd /

> bunzip2 /var/tmp/multibootXX.tar.bz2

> tar -xvf /var/tmp/multibootXX.tar

> /var/tmp/multiboot.sh kill

De box zal nu rebooten 

Nu kan je de partities aanmaken op je cf kaart door het volgende commando in te typen:

> cd /

> /var/tmp/multiboot.sh enable c 3 0 0 80 8

In plaats van c kan je ook volgende opties gebruiken voor installaties:

cd .... CF card en Harddisk samen

cu .... CF card en USB stick samen

u  .... USB stick alleen

c  .... alleen CF card (onze keuze) 

d  .... alleen Harddisk

m  .... verplaats alleen /var /tmp en Plugins/Extensions naar CF card (heb je niet nodig)

3  ... Aantal partities die je wilt maken op je CF card

0  ... Antal partities die je op je hd wilt maken bij optie d

0  ... Aantal partities die je wilt maken op je usb stick ( weet niet of ondersteund door 7025)

80 ... Grootte van partitie (80mb minimum en maximum 512)

8  ... Grootte van start partitie (FAT) die staat aan het begin van je cf kaartje voor startup

       Je kan hier ook niets invullen dan wordt alleen de rest van de kaart genomen.

Je kan maximum 12 partities maken (voorlopig toch).

Wanneer je bvb het vorige voorbeeld bekijkt :

> /var/tmp/multiboot.sh enable c 3 0 0 80 8 , dan kan je zien dat deze 3 partities maakt op de cf

  kaart van 80mb en een begin partitie van 8 mb.

 Wanneer je deze commando intypt zullen de partities worden aangemaakt en de dreambox zal rebooten.

 Bij installatie op de hd krijg je nog even een waarschuwing en de kans om de installatie te stoppen

 en dit omdat de installatie de hd zal wissen ( dus weg films en alles wat op je hd staat).

 Na herstart moet je altijd voordat je een commando uitvoert altijd naar de volgende map gaan:

 > cd /media/mb

Of typ voor volledig path

> /media/mb/multiboot.sh 

Daarna doe je het volgende indien je de plugin wilt zien op je dreambox onder de blauwe knop:

> /media/cf/multiboot.sh plugin

en de box zal weer herstarten waarna je ook via de plugins je multiboot meu kan benaderen.

Copieren van image.

> multiboot.sh copy 1  *** voor het copieren van je flash naar image 1*****

> multiboot.sh copy 2 "Name of second Image" *** copieert de flash naar partitie 2 en geeft ook een

      andere naam aan de image.

> multiboot.sh copy 3 2 "Copy of second Image" *** voor het copieren van image 3 naar 2 ****

> multiboot.sh info **** hiermee kan je zien welke images je hebt ***

> multiboot.sh boot 1 next  *** maak partitie 1 klaar voor herstart ***

> multiboot.sh reboot   *** herstart partitie 1 ***

Je kan ook direct rebooten met volgend commando

> multiboot.sh reboot 1

Herstart direct de dremabox van partitie 1 en daar kan je dan in spelen of wat je maar wilt.

> multiboot.sh reboot 0  *** herstart terug van flash ****

Voor de rest zal je het nog wat moeten spelen maar met deze kan je toch al starten.

