	Codes beginning with '3'
	Codes / Markings

	[image: image1]

	Code

Device

Manufacturer

Base

Package

Leaded Equivalent/Data

3

BAT60A

Sie

I 

SOD323

10V 3A sw schottky

3

BAT62-02W

Sie

I 

SCD80

-

30

MUN5330DW1

Mot

DP 

SOT363

npn/pnp dtr 1k0+1k0

30V

PZM30NB1

Phi

C 

SOT346

30V 300mW zener

30Y

BZV49-C30

Phi

O 

SOT89

30V 1W zener

301

FDV301N

Fch

M 

SOT23

n-ch 'digital' fet 25V 0.22A

302

FDV302P

Fch

M 

SOT23

p-ch 'digital' fet 25V 0.13A

303

FDV303N

Fch

M 

SOT23

n-ch 'digital' fet 25V 0.68A

304

FDV304P

Fch

M 

SOT23

p-ch 'digital' fet 25V 0.46A

31

MUN5331DW1

Mot

DP 

SOT363

npn/pnp dtr 2k2+2k2

31

MMBD1402

Nat

K 

SOT23

Si diode 200V 100mA

p31

PDTA143XT

Phi

N 

SOT23

pnp dtr 4k7+10k

t31

PDTA143XT

Phi

N 

SOT23

pnp dtr4k7+10k

32

MUN5332DW1

Mot

DP 

SOT363

npn/pnp dtr 4k7+4k7

32

MMBD1403

Nat

D 

SOT23

dual Si diode 200V 100mA

32

BAT32

Sie

CS 

-

18GHz zero-bias schottky

p32

PDTC143XT

Phi

N 

SOT23

pnp dtr 4k7+10k

t32

PDTC143XT

Phi

N 

SOT23

pnp dtr 4k7+10ks

33

MUN5333DW1

Mot

DP 

SOT363

npn/pnp dtr 4k7+47k

33

DTA143XE

Roh

N 

EMT3

pnp dtr 4k7+10k 50V 100mA

33

DTA143XUA

Roh

N 

SC70

pnp sw 4k7+10k bias res 50V 100mA

33

DTA143XKA

Roh

N 

SC59

pnp sw 4k7+10k bias res 50V 100mA

33

MMBD1404

Nat

B 

SOT23

dual cc Si diode 200V 100mA

33

Gali-33

MC

AZ 

SOT89

DC-4GHz MMIC amp 19dB gain

33V

PZM33NB1

Phi

C 

SOT346

33 300mW zener

33Y

BZV49-C33

Phi

O 

SOT89

33V 1W zener

34

MUN5334DW1

Mot

DP 

SOT363

npn/pnp dtr 22k+47k

34

MMBD1405

Nat

A 

SOT23

dual ca Si diode 200V 100mA

331

NDS331N

Fch

M 

SOT23

n-ch mosfet 1.3A 20V

331

PZM3.3NB1

Phi

C 

SOT346

3.3V 300mW zener

332

PZM3.3NB2

Phi

C 

SOT346

3.3V 300mW zener

332

NDS332N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.4A, 1A pk, 20V

335

NDS335N

Fch

M 

SOT23

n-ch mosfet 70 mA, 1.7A pk, 20V

336

NDS336N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.27A, 1.2A pk, 20V

337

NDS337N

Fch

M 

SOT23

n-ch mosfet 50 mA, 2.5A pk 20V

338

NDS338N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.13A, 1.6Apk 20V

34

2SC5007

Nec

N 

-

npn RF fT 7GHz @3V 7mA

340

FDV340P

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 20V 70 mA

35

MUN5335DW1

Mot

DP 

SOT363

npn/pnp dtr 2k2+47k

35

DTA124XE

Roh

N 

EMT3

pnp dtr 22k+47k 50V 50mA

35

DTA124XUA

Roh

N 

SC70

pnp dtr 22k+47k 50V 50mA

35

DTA124XKA

Roh

N 

SC59

pnp dtr 22k+47k 50V 50mA

351

NDS351N

Fch

M 

SOT23

n-ch mosfet 1.1A 30V

352

NDS352N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.5A 20V

355

NDS355N

Fch

M 

SOT23

n-ch mosfet 0.1A, 1.6A pk 30V

356

NDS356N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.3A, 1.1A pk 20V

357

NDS357N

Fch

M 

SOT23

n-ch mosfet 2.5Apk 30V

358

NDS358N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.2A, 1.6A pk 30V

358

FDN358N

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 0.2A 1.6A pk 30V

360

FDN360P

Fch

M 

SOT23

p-ch mosfet 80mA, 2a PK, 30V

361

PZM3.6NB1

Phi

C 

SOT346

3.6V 300mW Zener

362

PZM3.3NB2

Phi

C 

SOT346

3.6V 300mW Zener

36V

PZM36NB1

Phi

C 

SOT346

36V 300mW Zener

36Y

BZV49-C36

Phi

O 

SOT89

36V 1W zener

391

PZM3.9NB1

Phi

C 

SOT346

3.9V 300mW Zener

392

PZM3.9NB2

Phi

C 

SOT346

3.9V 300mW Zener

39V

PZM39NB1

Phi

C 

SOT346

39V 300mW Zener

39Y

BZV49-C39

Phi

O 

SOT89

39V 1W zener

3A

BC856A

ITT

N 

SOT23

BC556A

3A

BC856AT

Phi

N 

SOT416

BC556A

3Ap

BC856A

Phi

N 

SOT23

BC556A

3At

BC856A

Phi

N 

SOT23

BC556A

3As

BC856A

Sie

N 

SOT23

BC556A

3At

BC856AW

Phi

N 

SOT323

BC556A

3A-

BC856AW

Phi

N 

SOT323

BC556A

3A

MMBTH24

Mot

N 

SOT23

VHF mixer npn fT 600MHz

3A0

PZM3.0NB2A

Phi

C 

SOT346

dual 3.0V Zener

3A3

PZM3.3NB2A

Phi

C 

SOT346

dual 3.3V Zener

3A6

PZM3.6NB2A

Phi

C 

SOT346

dual 3.6V Zener

3A9

PZM3.9NB2A

Phi

C 

SOT346

dual 3.9V Zener

3AR

BC856AR

Phi

R 

SOT23R

BC556A

3B

BC856B

ITT

N 

SOT23

BC556B

3B

BC856BT

Phi

N 

SOT416

BC556B

3Bp

BC856B

Phi

N 

SOT23

BC556B

3Bs

BC856B

Sie

N 

SOT23

BC556B

3Bt

BC856B

Phi

N 

SOT23

BC556B

3Bt

BC856BW

Phi

N 

SOT323

BC556B

3B-

BC856BW

Phi

N 

SOT323

BC556B

3B

FMMT918

Zet

N 

SOT23

2N918

3B

MMBT918

Mot

N 

SOT23

2N918

3BR

BC856BR

Phi

R 

SOT23

BC556B

3C

FMMTA20R

Zet

R 

SOT23R

MPSA20

3C

BC857

Sie

DO 

-

pnp separate pair gp AF

3D

BC856

Phi

N 

SOT23

BC556 hfe 75 min

3Dp

BC856

Phi

N 

SOT23

BC556 hfe 75 min

3Dt

BC856

Phi

N 

SOT23

BC556 hfe 75 min

3Dt

BC856W

Phi

N 

SOT323

BC556 hfe 75 min

3D-

BC856W

Phi

N 

SOT323

BC556 hfe 75 min

3D

MMBTH81L

Mot

N 

SOT23

UHF pnp fT 600MHz

3D

BC856S

Sie

DO 

-

pnp separate pair gp AF

3E

BC857A

Phi

N 

SOT23

BC557A

3E

BC857AT

Phi

N 

SOT416

BC557A

3Ep

BC857A

Phi

N 

SOT23

BC557A

3Et

BC857A

Phi

N 

SOT23

BC557A

3Et

BC857A

Phi

N 

SOT323

BC557A

3E-

BC857A

Phi

N 

SOT323

BC557A

3E

MMBTH10

Mot

N 

SOT23

MPSH10 fT 650MHz

3E

FMMT-A42

Zet

N 

SOT23

MPSA42

3EM

MMBTH10L

Mot

N 

SOT23

VHF amp 650MHz fT

3ER

BC857AR

Phi

R 

SOT23R

BC557A

3EZ

FMMTH10

Zet

N 

SOT23

npn fT 650MHz

3F

BC857B

Phi

N 

SOT23

BC557B

3F

BC857BT

Phi

N 

SOT416

BC557B

3Fp

BC857B

Phi

N 

SOT23

BC557B

3Fs

BC857B

Sie

N 

SOT23

BC557B

3Ft

BC857B

Phi

N 

SOT23

BC557B

3Ft

BC857BW

Phi

N 

SOT323

BC557B

3Ft

BC857BS

Phi

N 

SOT363

BC557B

3F-

BC857BW

Phi

N 

SOT323

BC557B

3FR

BC857BR

Phi

R 

SOT23R

BC557B

3G

BC857C

Phi

N 

SOT23

BC557C

3Gp

BC857C

Phi

N 

SOT23

BC557C

3G

BC857C

Phi

N 

SOT23

BC557C

3Gs

BC857C

Sie

N 

SOT23

BC557C

3Gt

BC857C

Phi

N 

SOT23

BC557C

3Gt

BC857CW

Phi

N 

SOT323

BC557C

3G-

BC857CW

Phi

N 

SOT323

BC557C

3G

MMBTH11

NS

N 

SOT23

-

3G

MGSF3454X

Mot

DK 

TSOP6

n-ch enh tmosfet 1.75A

3GR

BC857CR

Phi

R 

SOT23R

BC557CR

3Hp

BC857C

Phi

N 

SOT23

BC557

3Ht

BC857C

Phi

N 

SOT23

BC557

3Ht

BC857CW

Phi

N 

SOT323

BC557

3H

MMBTH30

NS

N 

SOT23

-

3H-

BC857CW

Phi

N 

SOT323

BC557

3J

MMBTH69

Mot

N 

SOT23

pnp UHF fT 2GHz

3J

BC858A

Phi

N 

SOT23

BC558A

3Js

BC858A

Sie

N 

SOT23

BC558A

3JR

BC858AR

Phi

R 

SOT23R

BC558A

3Js

BCV62A

Sie

VQ 

SOT143

pnp current mirror hFe 180

3Jp

BCV62A

Phi

VQ 

SOT143

pnp current mirror hFe 180

3K

BC858B

Phi

N 

SOT23

BC558B

3Ks

BCV62B

Sie

VQ 

SOT143

npn current mirror hFe 290

3Kp

BCV62B

Phi

VQ 

SOT143

npn current mirror hFe 290

3KR

BC858BR

Phi

R 

SOT23R

BC558B

3L

BC858C

Phi

N 

SOT23

BC558C

3LR

BC858CR

Phi

R 

SOT23R

BC558C

3Ls

BCV62C

Sie

VQ 

SOT143

pnp current mirror hFe 520

3Lp

BCV62C

Phi

VQ 

SOT143

pnp current mirror hFe 520

3M

BC858

Phi

N 

SOT23

BC558

3M

FMMT5087R

Zet

R 

SOT23R

2N5087 BC322

3Ms

BCV62

Sie

VQ 

SOT143

pnp current mirror

3Mp

BCV62

Phi

VQ 

SOT143

pnp current mirror

3N

MMBT4402

Nat

N 

SOT23

2N4402 pnp

3P

FMT2222AR

Zet

R 

SOT23R

2N2222A

3R

MMBT5571

Nat

N 

SOT23

pnp sw 850MHz

3S

MMBT5551

Nat

N 

SOT23

npn 160V

3T

HT3

Zet

N 

SOT23

npn 80V 100mA

3V0

PZM3.0NB

Phi

C 

SOT346

3.0V 300mW Zener

3V3

PZM3.3NB

Phi

C 

SOT346

3.3V 300mW Zener

3V6

PZM3.6NB

Phi

C 

SOT346

3.6V 300mW Zener

3V9

PZM3.9NB

Phi

C 

SOT346

3.9V 300mW Zener

3W

FMMT-A12

Zet

N 

-

MPSA12

3Y3

BZV49-C3V3

Phi

O 

SOT89

3.3V 1W zener

3Y6

BZV49-C3V6

Phi

O 

SOT89

3.6V 1W zener

3Y9

BZV49-C3V9

Phi

O 

SOT89

3.9V 1W zener




