© 2009 DUOLABS SPA - All Rights Reserved  .www.qboxhd.com   www.qboxsvn.com    www.duolabs.com   www.ucassupport.nl/qboxhd-nl

[image: image1.png]/

Tutorial DUOLABS




	
Handleiding # 1 – “Hoe vervangt u een originele File system op een USB stick”
Dutch Version

 Laatste update is geweest op 29 juni 2009



Uitleg
Wij gaan u zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen hoe u een originele image veilig in uw 
Qbox Hd ontvanger kunt plaatsen door middel van een USB stick
De File System bestanden kunt u downloaden op onze website en Forum
· Vervang de USB pen alleen als hij onherstelbaar beschadigd is
· Vervang de originele USB Stick met een nieuwe USB Stick.

Belangrijk: Wees er zeker van dat u de laatste boot image heft geïnstalleerd. Om eerst de originele boot image te installeren kunt u het beste deze downloaden via onze forum of website en upload deze dan naar de Qbox HD via de QBoxHD updater. Als u niet de laatste bootversie heeft geïnstalleerd dan  kan het zijn dat niet alle functies correct meer werken.
Wat heeft u nodig
1. Een originele USB  Stick Slim formaat of een nieuwe  waar de nieuwe filesystem op wordt geplaatst (genaamd  PEN1)

2. En een andere USB Stick met minimal 1 gb vrije ruimte (genaamd PEN2)

Hier de werkwijze
1. Haal de stroom van de Qbox-HD af met de schakelaar  op de achterzijde , en verwijder de interne originele USB Stick Slim (PEN1)

2. Download de laatste originele Filesystem van de originele website of van onze forum
(niet de boot Image) in .TBZ formaat (Dus niet de QBU versie want dat is de extensie voor de  bootimage )

3. Pake de bestanden uit met de naam .TBZ gebruik hiervoor WinRar of WinZip. Zodra u de bestanden heeft uitgepakt verschijnt de map met  “qboxhd_update” met hierin de files die nodig zijn.
4. Plaats de originele of kapotte (Slim) USB Stick of de nieuwe in uw PC USB POORT (PEN1).

5. Formatteer (PEN1) in FAT32 met de snelle format functie.

6. Plaats PEN2 en Formatteer  ook deze in FAT32 met de snelle format functie.

7. Kopieer de map “qboxhd_update” naar de stick met de naam PEN2.

8. Plaats  PEN1 (deze is nu leeg en geformatteerd in  FAT32) en PEN2 (heeft de map “qboxhd_update”  met de files die nodig zijn om te updaten) in de QBoxHD USB poort. 
Maakt niet uit in welke poorten de usb sticken zitten in de ontvanger (PEN1 en PEN2)zitten nu in de Qbox HD net zoals in een USB switch.

9. Zet nu de onvanger aan met beide usb sticks erin.

10. Ongeveer na 15 seconden verschijnt er een afbeelding op uw scherm met laad informatie.
11. Na 10 seconden zal de afbeelding (point 10) verdwijnen en verschijnt er  “UPDATE IN PROGRESS “ image wordt gestart.

12. Haal de spanning er niet eerder af dan hij gereed is. 
Deze update duurt een aantal minuten.

13. Als hij klaar is, haal dan de spanning van de box af met de schakelaar aan de achterzijde van de QBoxHD.

14. Verwijder PEN2 uit de qbox QBoxHD.

15. Zet de Box weer aan QBoxHD.

Mededeling: De  filesystem op de USB Stick is geformatteerd in EXT3 Linux mode.Windows operating system ondersteund geen EXT3 format. Via deze procedure met de   (PEN2) wordt automatisch PEN1 in EXT3 geformatteerd waar de nieuwe firmware op gehost gaat worden.

	[image: image2.png]



	You Help is needed and appreciated!
If you like to translate this tutorial in your own language or you have your own tutorial we will be proud to put it public on our web site. For information info@duolabs.com



[image: image2.png]