http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=100390&threadview=1&hilight=&hilightuser=0&sid=cab40f43ead977d20bd661a999a538f4#post847797

Hallo,
hatte bis gestern das gleiche 22khz Problem an meiner 7020.
Umschaltprobleme in das High Band bis dann gar nichts mehr im High Band ging.
Am LNB Anschluss wurden definitiv keine 22khz mehr zum Umschalten ausgegeben. Vergleichsweise mal einen anderen Receiver angeschlossen und alles geht.
In einem englischen Thread sinngemäss folgendes gefunden.
Schaltkreis LNBP21 stellt die 22khz zur Verfügung. Am Pin 5 (EXTM) ist ein Kondensator 22µF angeschlossen. Verliert der C langsam seine Kapazität wird Pin 5 gegen Masse geschaltet und der IC bekommt das Signal interne 22khz abschalten.
Den IC findet man unter der HDD ziemlich weit rechts. Links von Pin 5 sitzt der SMD Konensator 22µ/25V. Der ist defekt.
Austauschen und alles wird wieder gut.

22kHz tot gisteren had hetzelfde probleem op mijn 7020e
Umschaltprobleme in de hoge band en vervolgens niets meer in de hoge band ging.
De LNB-verbinding was zeker niet langer worden afgegeven 22kHz om over te schakelen. In vergelijking, een andere tijd ontvanger aangesloten en alles gaat.
In een Engels draad vond de volgende analogie.
Circuit LNBP21 vertegenwoordigt de 22kHz beschikbaar. Op pin 5 (EXTM) een 22μF condensator is aangesloten. C verliest geleidelijk haar capaciteit pin is aangesloten 5-op-grond en uit de IC ontvangt het signaal van de interne 22kHz.
Het IC is te vinden onder de vaste schijf vrij extreem-rechts. Links van pin 5 van de SMD zit Konensator 22μ/25V. Defect.
En vervanging is alles weer goed.
Probleem

Satelliet op 19,2 °, 13 ° en 23,5 ° in Multifeedhalter DiseQ met 1 / 4

was altijd op 90 SNR (88 cm Triax) tot voor kort

nu niet meer te ontvangen dan 11.685 mhz op Astra 19.2 °

Alles geprobeerd. LNB veranderd DiSEq switches vervangen. kabel i.O.

altijd om te helpen nix SNR varieert 50 tot 63 mhz 11.720

lagere frequenties 88 tot 93 SNR

ook direct aangesloten op de Astra 19.2 zonder DiSEq hetzelfde probleem ....

Analyse
Hoog Volume defect. Blijkbaar geen 22kHz te verzenden / ontvangen.
Kan natuurlijk ook zijn omdat van de droom.
Ergens in de 22kHz Menu / LNB uit?

De droom uitzendingen op Astra 19,2 graden niet aan de LNB 22 kHz schakelen frequentie, is de tuner veranderd hier dus geen gebroken.
Waar komen de 22 kHz geleden? niet van de tuner of de controle ontbreekt, dan plat. PSU Wahre nog steeds mogelijk

Oorzaak
22kHz tot gisteren had hetzelfde probleem op mijn 7020e
Umschaltprobleme in de hoge band en vervolgens niets meer in de hoge band ging.
De LNB-verbinding was zeker niet langer worden afgegeven 22kHz om over te schakelen. In vergelijking, een andere tijd ontvanger aangesloten en alles gaat.


In een Engels draad vond de volgende analogie.
Circuit LNBP21 vertegenwoordigt de 22kHz beschikbaar. Op pin 5 (EXTM) een 22μF condensator is aangesloten. C verliest geleidelijk haar capaciteit pin is aangesloten 5-op-grond en uit de IC ontvangt het signaal van de interne 22kHz.
Het IC is te vinden onder de vaste schijf vrij extreem-rechts. Links van pin 5 van de SMD zit Konensator 22μ/25V. Defect.
En vervanging is alles weer goed.
LNBP21
[image: image1.jpg]!
FEE)




[image: image3.png]



Kan evt met gewone elco… werkt prima

[image: image2.jpg]¢

#5

LI Y Y ¥

BEERGs co o

@93 %9000 e

([ Z X Y Y





