Oslink problemen
· Connect problemen met de Oslink

100nF over ingang voeding
knooppunt instelweerstanden voor LM723--> 1 uF (3.3V)
Vanaf massa schakeling naar buitenkant db25 connector 100nF
Buitenkant DB25 connector (shielding) doorverbonden met de decoder (draad met F-connector, aangesloten op de antenne zodat de massa van de kast decoder ook aan de massa kast PC zit via shielding parallele kabel)
Printspoor wat rondom loopt op pcb onderbroken (lus)
Draden van PCB naar connector op de decoder (onder door de bodemplaat) in lengte geminimaliseerd.
Ik gebruik lange vergulde pinnen die bij insteken contact maken met de decoder (geven enige mechanische weerstand)

Een volgende stap is het monteren van het pcb op een volledig verkoperde print, en de lange pinnen erdoor laten steken zodat de draden NOG korter kunnen (1 cm)
Nu zijn de draden nog maar 5 cm. Ik heb alleen twijfel of dit wel helpt. 

Van de decoder en de PC zijn zowel de sigaalmassa als de kast met elkaar verbonden, en toch nog storing.

---

Als ik zo jouw problemen lees, zou ik eens een nieuw kristal proberen. De os-link werkt met een frequentie van 80 mhz. Als dat kristal net niet lekker op z'n frequentie zit zal het nooit stabiel werken.

---

Kristaloscillator staat precies op 80.000 MHz volgens mijn scanner. Er is ook niks aparts op te beluisteren (gekraak of zo).

Ik heb het nog eens met een accu geprobeerd, maar ook dat geeft hetzelfde resultaat.

Loopt een tijdje en hangt dan..

---

Heb je ook al een andere printerkabel geprobeerd?
dat was n.l. bij mij het geval dat het zaakje in eerste instantie niet goed werkte.

Het is maar een tip!

---

Bedankt voor de tips.

Printerkabel heb ik inderdaad geprobeerd, deze werkt ook perfekt met de BDM voor de 9500. Is mooi afgeschermd. Een andere daar doet ie niks mee.

De oscillator staat rotsvast op 80 MHz en tijdens schrijven hoor je zacht een zoemtoontje. Ineens stopt dat. Ik kan wel weer een andere gaan bestellen maar die dingen zijn vrij duur en ik denk niet dat eht daaraan ligt. 

Wat zou ik moeten meten met een scoop? Ik heb er wel een maar die is slechts 15 MHz en dan kun je weinig met een uP op 80 MHz.. 

ALs het werkt dan gaat het goed, het scheit er ineens mee uit. Probeer dat maar eens te meten. 

Het komt van buitenaf, maar waarom kan die storing de processor plat gooien? Is toch ontkoppeld aan alle kanten??? 

De aansluitingen op de parallele kabel, wat zijn dat? 
Is dat data (8 bit) en de overige adressering? 

De oslink plug heeft massa, weerstand (enable) en dan nog 2 (data en clock?) 

Zou je die niet direct via een snelle seriele poort kunnen sturen? Op die PC zit zo'n USB bus.. 

---

Je hebt het ook geprobeerd met een accu?
Probeer het eens met een voedingsspanning van 7,5 volt.

---

Met die scoop bedoelde ik, dat je dan kunt zien of de oscillator er mee ophoudt. Die tikt namelijk ook wel zonder EPM erin. En zonder osc kan de EPM niet werken.
Die parallele data zijn 8 data-lijnen van 1 bit per strobe puls, dus een byte per keer. Gaat daarom veel sneller dan serieel. 
Heb je ook al eens op een andere plek met een andere pc geprobeerd?

---

Probeer je EPM eens een keer opnieuw te proggen, ik heb oo keen keer een haperende oslink gehad.

toen ik een verify deed op de pld bleek dat er op 99.1% een verify error inzat, na opnieuw proggen geen problemen meer gehad.

wat is de impedantie van de coax die je gebruikt, ik gebruik zelf een kabeltje met 50 ohm coax is stabieler als 75 ohm lijkt het wel.

verder zou je nog eens kunnen proberen een flinke elco over de voeding te zetten, vangt eventuele spikes in je voedingsspanning af, alhoewel dit bij een accu eigenlijk niet zou moeten kunnen.


heb je ook problemen met de sig uitlezen, of alleen maar met de fw zelf

---

Voor mijn eerste 3 oslinkjes heb ik gebruik gemaakt van de EPM3064-4, deze werkte zonder aanpassingen aan de oslink zelf op mijn pc terwijl de -10 ook telkens bleef hangen.

Nu ik gebruik maak van andere printerkabel en een extra massadraad van de oslinkprint naar de connector heb gesoldeerd werken de -10 altera's ook zonder ernstige problemen.

De -10 die het bij mij toen niet deed werkte toen wel goed op een andere pc.

---

Voor mijn eerste 3 oslinkjes heb ik gebruik gemaakt van de EPM3064-4, deze werkte zonder aanpassingen aan de oslink zelf op mijn pc terwijl de -10 ook telkens bleef hangen.

Nu ik gebruik maak van andere printerkabel en een extra massadraad van de oslinkprint naar de connector heb gesoldeerd werken de -10 altera's ook zonder ernstige problemen.

De -10 die het bij mij toen niet deed werkte toen wel goed op een andere pc.

Naar mijn weten was de aardlus ook nog doorgehaald en een extra condensator over de voeding en 1 extra over de oscillator,de waarde's daarvan weet ik niet meer...

---

xxx ok, hopelijk dat ssss hier iets aan heeft. Of misschien dat H2 die waardes nog weet. Misschien dat zijn OSlink dan wel aan de gang gaat zonder te blijven hangen! Ik heb trouwens na die aanpassingen ook geen problemen meer gehad met de printerpoortkabel, ik gebruik nu gewoon de kabel die anders aan de externe ce-writer zit, hoef ik niet telkens achter de toren te kruipen om die kabel te wisselen en hij werkt gewoon goed hiermee!

---

Is het geen probleem van je computer og windows?
Ik heb het soms ook bij het schrijven. Dans stopt de teller in het oslinkprogramma. Als ik dan m'n muis wat beweeg, begint ie spontaan weer verder te flashen. Achteraf heb ik toch geen probleem met de deco, ook al is ie wel 3 keer blijven hangen.

---

Dat hij af en toe bij het afsluiten van een block even blijft staan, is normaal. Daar heeft volgens mij, het bewegen met de muis niets mee te maken, hij loopt gewoon 2 seconden later vanzelf weer verder.
Het hangen met mijn PLD3064-4 (een van de eerste 3 stuks van xxxx dus) heb ik maar met 1 bepaalde decoder aan de hand gehad. Het was een dst5816/03. Alle andere (ook de 03-versies) die ik gerepareerd heb, hadden deze verschijnselen niet. Dus het kan ook aan de ontvanger liggen.

---

Tsjonge wat een info! Ik heb een -10 uP 

Heb het ding vandaag aan de kant geschoven (ik werd er echt moedeloos van) maar al deze info geeft wel weer hoop. Eens opslaan als text en dan rustig gaan uitproberen. Ik gebruik geen coaxjes meer, gewoon een zo kort mogelijke verbinding. Kan het zijn dat je aan de uitgang van die uP een bepaalde capaciteit moet hangen (enkele pF) om storing te onderdrukken??

Als de oscillator niet goed was zou ik op de scanner bijgeluiden moeten horen. 

Als PC gebruik ik een P1-166 van IBM en Win98. Poort staat op ECP/EPP (andere instellingen werken niet).

HIj stopt inderdaad op 7FxFFFC, leest data en schrijft dan verder. Maar helaas stopt ie ook op andere plekken en dat zit het programma gewoon vast. 
Er draait niks op de achtergrond, er staan nauwelijks programmas op die pc. 

-------------------------

Uiteindelijk werkt de Oslink van ssss prima. Alle tips zijn welkom, deze faq is een verzameling van de ervaringen, zodat als er weer eens een board wordt opgeheven, het e.e.a. hier dus als backup staat.

---
Nieuwe tip van 1-2-2002:

Ik had problemen met het tot stand brengen van een verbinding tussen de oslink en de dst5816.
Iedere keer wanneer ik een read ident of read firmware opdracht gaf liep het oslink programma vast.

Nu heb ik R1 die tussen pin 1 en 2 van de oslink plug zit verandert van 10K naar 1K.

Het programma en de interface lopen nu als een speer altijd gelijk in een keer verbinding.

---

Tip van 14-2-2002
9 vollt geeft ook geen problemen als je maar goede spannings regelaar hebt type LD33v WCC0S0043 M0R0CC0.  Tevens de 10 k op aanraden van Zoeffie naar 3k3 gezet dit is de weerstand tussen 3 de en 4 de pootje (pennetje v/d stekker)
· Ik heb goede verbinding, maar de Oslink is toch erg traag in het proggen. Wat is daar aan te doen?
Tip van Satslope:
Probeer eens het volgende:

Zet een extra elco over de 3.3Volt en over de ingang van de voeding.
Nu zit daar 10uF maak daar maar iets groters van (470u bijv.)

De kabel naar de philips zo kort mogelijk. (getwiste flatkabel bijv)

Een goede printerkabel. (niet zo'n dun slap ding)

En dan nog een tip: minimaliseer het OSlink programma als ie aan het schrijven is. Dan is ie sneller omdat de videokaart dan de teller niet hoeft bij te werken.
Nadeel is dat ie weleens kan blijven hangen bij het ophalen van een volgende blok data van de HD.

Ik heb er dan de scanner (gewoon een politiescanner) naast liggen op 80 MHz AM, dan hoor je een gezoem tijdens flashen. Als je dan minimaliseert wordt dat een stuk hoger (=sneller). Soms stopt het even en hoor je een fluittoon. Blijft de fluittoon, doe dan even Control-Alt-Del en daarna Annuleren.

Mijne is nu behoorlijk snel op een ouwe AMD K90!!!
 

