Berekening van de waarden om beide typen WaveFrontier in te stellen
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	Uw locatie:
	De volgende gegevens zijn voor Uw locatie berekend:

		
	Breedtegraad: 52.22° N (52° 13' 11")
Lengtegraad: 5.13° O (5° 7' 47")
Stad: Almere
Land: Nederland
	WaveFrontier tilt-hoek (skew): 100.64°
Stelt U de scheeflagenhoek (skew) in door draaien van de schotel met 10.64° naar oosten.
Dat komt precies neer op de waarde 100.64° die U op de scala angegeven vind!!! (gezien van achteren)

[image: image3.png]



WaveFrontier elevatiehoek: 28.41° (centraale satelliet)

[image: image4.png]



WaveFrontier azimutbereik: 23° (33.0° O -> 10.0° O)


	[image: image5.png]




	LNB

Satelliet*
Azimuth-hoek

Elevatiehoek

LNB justeringsrail

1

meest oostelijk gelegen satelliet:
Eurobird 3 (33.0° O)
146.22°
24.97°
L -11.8
2

Astra 2C/1G (31.5° O)

147.90°
25.50°
L -10.3
3

Eurobird 1 (28.5° O)

151.33°
26.50°
L -7.3
4

Astra 2A/B/D (28.2° O)

151.68°
26.59°
L -6.9
5

Badr 4/5/6 (26.0° O)

154.25°
27.25°
L -4.7
6

Eurobird 2 (25.5° O)

154.84°
27.39°
L -4.2
7

Astra 3A/3B (23.5° O)

157.21°
27.93°
L -2.1
8

Eutelsat W6 (21.6° O)

159.49°
28.39°
L -0.1
 

imaginaire centraale satelliet:
21.5° O
159.61°
28.41°
0.0
9

Arabsat 2B (20.0° O)

161.43°
28.74°
R 1.5
10

Astra 1H/KR/L/M (19.2° O)

162.41°
28.91°
R 2.3
11

AMOS 5i (17.0° O)

165.11°
29.31°
R 4.5
12

Eutelsat Sesat 1 (16.0° O)

166.34°
29.48°
R 5.5
13

Eutelsat W2M / Eurobird 16 (15.8° O)

166.59°
29.51°
R 5.7
14

Hotbird 6/8/9 (13.0° O)

170.08°
29.88°
R 8.6
15

meest westelijk gelegen satelliet:
Eutelsat W2A (10.0° O)
173.85°
30.16°
R 11.8
* Twee satellieten met een afstand van minder dan 1,5° kunnen worden ontvangen met een LNB! 



	


