BOOT METHODE:
Do zgrania boota potrzebujemy program: AUC_HEditv09

  Otwieramy AUC_Hedit i naciskamy przycisk Receive. 





  Zaznaczamy Correction i potem Boot. 




  Odbiornik przełączamy w tryb STAND BY (czyli wyłączyć) 

  Wybieramy COM, do którego podłączony jest tuner 




  Wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych pilota kod 14802 

  Naciskamy Start 




  Rozpocznie się zgrywanie boot-a. 

  Klikamy SAVE AS, 




  z listy wybieramy BUC Files (*.buc), podajemy dowolną nazwę pliku i klikamy Zapisz 




SOFTWARE METHODE

Do zgrania softu potrzebujemy program: AUC_HEditv09

  Otwieramy AUC_Hedit i naciskamy przycisk Receive. 




  Zaznaczamy Correction i potem Soft. 




  Odbiornik przełączamy w tryb STAND BY (czyli wyłączyć) 

  Wybieramy COM, do którego podłączony jest tuner 




  Wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych pilota kod 74620 

  Naciskamy Start 




  Rozpocznie się zgrywanie softa-a. 

  Klikamy SAVE AS, 




  z listy wybieramy AUC Files (*.auc), podajemy dowolną nazwę pliku i klikamy Zapisz 




